ANEXO XII

MEMORIAL DESCRITIVO

## OBJETIVO

O PRESENTE MEMORIAL TEM POR FINALIDADE APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS GERAIS DA OBRA A QUAL SE REFERE, ASSIM COMO OS ESPECIFICAR DETALHES QUE POSSAM AUXILIAR NA MELHOR COMPREENSÃO DA MESMA.

## DADOS DA OBRA

ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE APUCARANA – PR.

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PROJETOS, MONTAGEM DE REDES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM REDE ENERGIZADA 13,8 kV e 34,5 kV, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE APUCARANA – PR.

- GENERALIDADES

O PROJETO A SER EXECUTADO REFERE-SE A DIVERSAS OBRAS DE EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA EM MÉDIA TENSÃO E BAIXA TENSÃO, PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS POSTEAMENTOS.

ESTE PROJETO NÃO CONTEMPLA A INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, POIS ESSA INSTALAÇÃO ESTÁ COMPREENDIDA EM OUTRO PROJETO ELABORADO EXCLUSIVAMENTE PARA A SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NO PERÍMETRO URBANO.

## POSTEAÇÃO

A INSTALAÇÃO DOS POSTES DEVE RESPEITAR O ALINHAMENTO EXISTENTE, COM A CONSULTA À PREFEITURA PARA OBTER A CERTIDÃO DE ALINHAMENTO DE CADA RUA ONDE SERÃO IMPLANTADOS OS POSTES. DEVERÃO SER UTLIZADOS POSTES PADRONIZADOS, TODOS CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA COPEL.

## CONDUTORES

PARA A REDE DE MÉDIA TENSÃO DEVERÁ SER UTILIZADO CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO 15KV E CORDOALHAS DE AÇO E PARA REDE SECUNDÁRIA DEVERA SER UTILIZADO CABOS DE ALUMINIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO, COM NEUTRO NU EM LIGA E FASES EM ALUMINIO COM ISOLAÇÃO XLPE PARA 0,6/1,0KV.

## DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO

OS ATERRAMENTOS DEVERÃO SER EFETUADOS CONFORME MIT 163104 – ATERRAMENTO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO, NO QUAL SERÃO ATERRADOS OS NEUTROS, QUE ESTARÃO INTERLIGADOS E CONECTADOS A MALHA DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E NO FINAL/SECCIONAMENTO DE REDE BT E CORDOALHA DA RDC 13,8KV, EM FUNÇÃO DA RESISITIVIDADE DO SOLO.

## MATERIAIS

TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERÃO SER FABRICADOS POR FORNECEDORES CADASTRADOS NA CONCESSIONÁRIA COPEL.

## CONFORMIDADE DO PROJETO COM AS NORMAS DA COPEL

O PROJETO E EXECUÇÃO DEVERÃO SEGUIRAS NORMAS DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO POR PARTICULAR, BEM COMO DAS NTC'S DE MONTAGEM DEREDE.

- DESENHO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO – NTC 841005;

- PROJETO DE REDES COMPACTAS PROTEGIDAS - NTC 841100;

- PROJETO DE REDES SECUNDÁRIAS ISOLADAS - NTC 841200;

- DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE REDES - NTC 850001;

- MANUAL DE TRAVESSIA DER – MIT 162606;

- NORMA TÉCNICA COPEL - MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA;

- NORMA TÉCNICA COPEL - MONTAGEM DE REDE DE COMPACTA PROTEGIDA 13,8KV E 34,5KV;

- NORMA TÉCNICA COPEL - MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDARIA ISOLADA;

- MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS COPEL – ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO DE REDES.

## NOTA

AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM OS PROJETOS ELABORADOS E COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, A QUAL SERÁ RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM ELETROMECANICA.

DEVERÁ TAMBÉM SER OBSERVADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANTO A SEGURANÇA DO TRABALHO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

APUCARANA, 11 DE MAIO DE 2021.

___________________________________
							                 LAFAYETE DOS SANTOS LUZ

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA 22481/D-PR